ПЕРЕЧЕНЬ

видов работ повышенной опасности, выполняемых на объектах ООО «ГЗПРМ»

| № п/п | Наименование работ | Разновидность работ | Нормативный документ, локальный нормативный акт регулирующий проведение работ повышенной опасности | Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности | Структурное подразделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Работы на высоте. | 1.1. Работы на высоте, выполняемые с оформлением наряда-допуска в том числе: 1.1.1. Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; 1.1.2. Работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м, 1.2. Работы на высоте, выполняемые по планам производства работ на высоте и/или технологическим картам на производство работ на высоте. | 1. Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 №782н. 2. Инструкция по охране труда при проведении работ на высоте на объектах , утвержденная приказом генерального директора от 02.11.2024 №961. 3. Технологические карты на производство работ на высоте, разработанные и утвержденные в филиалах (УГРиЛМ) . 4. Планы производства работ на высоте, разработанные и утвержденные в филиалах . | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте |  |
| 2. | Работы в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП). | 2.1. Работы в ОЗП, выполняемые с оформлением наряда-допуска в ограниченных и замкнутых пространствах за пределами опасных производственных объектов. 2.2. Работы в ОЗП, выполняемые по плану производства работ в ограниченных и замкнутых пространствах и/или технологическим картам на производство работ в ограниченных и замкнутых пространствах за пределами опасных производственных объектов.. | 1. Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №902н. 2. Инструкции по охране труда при работах в ограниченных и замкнутых пространства, разработанные и утвержденные в филиалах . | Безопасные методы и примы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах |  |
| 3. | Работы в электроустановках. | 3.1. Работы в электроустановках, выполняемые с оформлением наряда-допуска. 3.2. Работы в электроустановках, выполняемые по распоряжению. 3.3. Работы в электроустановках, выполняемые в порядке текущей эксплуатации. | 1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н. | Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках |  |
|  |  | 3.4. Приготовление растворов и электролитов. | 1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н. 1. Инструкции по охране труда при приготовлении растворов и электролитов, разработанные и утвержденные в филиалах . | Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках |  |
| 4. | Работы в тепловых энергоустановках. | 4.1. Работы в тепловых энергоустановках, выполняемые с оформлением наряда-допуска. 4.2. Работы в тепловых энергоустановках, выполняемые по распоряжению. 4.3. Работы на тепломеханическом оборудовании электрических станций и тепловых сетей, выполняемые по наряду-допуску. 4.4. Работы на тепломеханическом оборудовании электрических станций и тепловых сетей, выполняемые по распоряжению. | 1. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 .12.2020 №924н. 2. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97, утвержденные Министерством топлива и энергетики РФ 03.04.1997. 3. Инструкции по охране труда по организации и порядку безопасного ведения работ при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, разработанные и утвержденные в филиалах . | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией тепловых энергоустановок. |  |
| 5. | Огневые работы. | 5.1. Огневые работы, проводимые на опасных производственных объектах (далее – ОПО), в том числе электросварочные и газосварочные работы. | 1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности (далее – ФНиП) «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534. 2. ФНиП «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утверждены приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 №519. 3. Типовая инструкция по безопасному проведению огневых работ на газовых объектах ОАО «Газпром», СТО Газпром 14-2005. 4. Инструкция по безопасному ведению огневых работ на опасных производственных объектах , утвержденная приказом от 18.05.2021 г. №496. | Безопасные методы и приемы выполнения огневых работ. |  |
|  |  | 5.2. Огневые работы, проводимые на объектах не относящихся к ОПО, в том числе электросварочные и газосварочные работы. | 1. Раздел XVI «Пожароопасные работы» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479. 2. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. №884н. 3. Инструкции по безопасному проведению огневых работ, на объектах, не относящимся к ОПО, разработанные и утвержденные филиалами . | Безопасные методы и приемы выполнения строительных работ, в том числе окрасочные работы, электросварочные и газосварочные работы |  |
| 6. | Газоопасные работы. | 6.1. Газоопасные работы, выполняемые с оформлением наряда-допуска. | 1. ФНиП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №534. 2. ФНиП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №531. 4. Типовые правила безопасности при организации и ведении газоопасных работ на объектах ПАО «Газпром». 5. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах , утвержденная приказом от 31.07.2024 №684. 5. Инструкции по охране труда при выполнении газоопасных работ, разработанные и утвержденные в филиалах (УГРиЛМ) . | Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ |  |
|  |  | 6.2. Газоопасные работы, выполняемые без оформления наряда-допуска с обязательной регистрацией в Журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска. |  |  |  |
| 7. | Земляные работы. | 7.1. Земляные работы, выполняемые по наряду-допуску в зоне расположения подземных трубопроводов и других коммуникаций. 7.2. Земляные работы, выполняемые по проектам производства работ за пределами охранных зон подземных газопроводов. 7.3. Земляные работы в котлованах, на откосах и склонах. 7.4. Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них. | 1. Строительные нормы и правила СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 №12. 2. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 №883н. 3. Типовые правила безопасности при проведении земляных работ на объектах ПАО «Газпром» и его дочерних обществ, утвержденные распоряжением ПАО «Газпром» от 11.07.2023 №315. 4. Положение о порядке допуска и организации безопасного проведения работ подрядными организациями на опасных производственных объектах ООО «Газпром добыча Ямбург», утвержденное приказом Общества от 17.08.2022 №769. 5. Инструкции по организации безопасного проведения ремонтных работ на опасных производственных объектах ООО «Газпром добыча Ямбург, разработанные и утвержденные филиалами в соответствии с приказом от 22 .03.2021 №275. 6. Инструкция по охране труда при проведении земляных работ на объектах , утвержденная приказом от 14.11.2023 №1205. | Безопасные методы и приемы выполнения земляных работ |  |
| 8. | Ремонтные, монтажные, наладочные, строительные работы. | 8.1. Ремонтные, монтажные, наладочные, строительные работы. 8.2. Монтаж и демонтаж оборудования (включая технологическое оборудование). 8.3. Монтажные и ремонтные работы в непосредственной близости от открытых движущихся частей работающего оборудования (включая технологическое оборудование), а также вблизи электрических проводов, находящихся под напряжением. 8.4. Ремонтные работы на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающих производств. | 1. ФНиП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №534 (при проведении работ на территории опасных производственных объектов). 2. ФНиП «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 года №528. 3. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 883н. 4. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 № 833н. 5.. Инструкции по организации безопасного проведения ремонтных работ на опасных производственных объектах ООО «Газпром добыча Ямбург, разработанные и утвержденные филиалами в соответствии с приказом от 22.03.2021 № 275. | Безопасные методы и приемы выполнения работ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования включая технологическое оборудование). Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений (при необходимости для пункта 8.1). |  |
| 9. | Работы, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений. | 9.1. Работы, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений, выполняемые с оформлением наряда-допуска. 9.2. Работы, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений, выполняемые в соответствии с проектом производства работ или технологическими картами. | 1. ФНиП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.12.2020 № 461. 2. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.12.2020 №753н. 3. Проекты производства работ с применением подъемных сооружений, грузоподъемных машин и механизмов, разработанные и утверждённые в филиалах Общества. 4. Технологические карты на производство работ с применением подъемных сооружений, грузоподъемных машин и механизмов, разработанные и утверждённые филиалами . | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений |  |
| 10. | Окрасочные работы, выполняемые по наряд-допуску. | 10.1. Окрасочные работы крупногабаритных изделий вне окрасочных камер. 10.2. Окрасочные работы грузоподъемных кранов. 10.3. Окрасочные работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасности и поражения электрическим током. | 1. Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.12.2020 №849н. 2. Инструкции по охране труда по профессии и по видам работ (окрасочные работы), разработанные и утверждённые филиалами . | Безопасные методы и приемы выполнения строительных работ, в том числе окрасочные работы, электросварочные и газосварочные работы |  |
| 11. | Работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений. | 11.1. Работы по контролю качества оборудования, трубопроводов и сварных соединений. | 1. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009» утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2009 №47. 2. Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 №40. | Безопасные методы и приемы работ с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений |  |
| 12. | Работы, связанные с опасностью воздействия сильнодействующих и ядовитых веществ. | 12.1. Сливо-наливные работы, работы по промывке трубопроводов и аппаратов метанолом, с применением насосной установки для кислотной обработки (АНЦ) или цементировочного агрегата (ЦА). | 1. Инструкции по безопасной эксплуатации цементировочного агрегата и насосной установки для кислотной обработки разработанные и утвержденные филиалами . | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанных с опасностью воздействия ядовитых веществ |  |
|  |  | 12.2. Работы, связанные с приемкой, хранением, транспортировкой метанола. | 1. Европейское Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) от 30.09.1957/ 2. CТО Газпром 2-2.3-143-2007 «Инструкция о порядке получения от поставщиков, перевозки, хранения, отпуска и применения метанола на объектах добычи, транспорта и ПХГ ПАО «Газпром»» 3. Регламенты организации безопасного производства работ при выполнении филиалами работ на опасных производственных объектах. 4. Инструкции по охране труда при перевозке, хранении и применении метанола разработанные и утвержденные филиалами . |  |  |
| 13. | Работы, связанные с эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением. | 13.1. Работы, связанные с эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением. 13.2. Гидравлические (пневматические) испытания оборудования, трубопроводов. | 1. ФНиП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536. 2. ФНиП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №534. 3. ФНиП «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 года №528. 4. Строительные нормы и правила РФ СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденные постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 №123. 5. Инструкции по организации безопасного проведения ремонтных работ на опасных производственных объектах ООО «Газпром добыча Ямбург, разработанные и утвержденные филиалами в соответствии с приказом от 22.03.2021 № 275. | Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением |  |

Примечание: при пользовании настоящим Перечнем целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом.

Разработан на основании пункта 55 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464, пункта 63 Примерного положения о системе управления охраной труда, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 № 776н и пункта 4.5 СТО Газпром 18000.2-029-2024 «Единая система управления производственной безопасностью. работы повышенной опасности. Организация проведения».

Работы повышенной опасности - работы (выполняющиеся в зонах постоянного или возможного действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, что требует до начала производства этих работ разработать и выполнить дополнительные мероприятия по безопасности для каждой конкретной производственной операции (СТО Газпром 18000.2-029-2024 «Единая система управления производственной безопасностью. работы повышенной опасности. Организация проведения» (далее - СТО Газпром 18000.2-029-2024).

С даты подписания утратили силу Перечень работ повышенной опасности, выполняемых на объектах , утверждённый 27.10.2023 от 04.05.2022, Перечень должностей и профессий работников , подлежащих обязательному обучению по организации и безопасному проведению работ повышенной опасности, утверждённый 31.03.2022.

Структурные подразделения  в которых выполняются работы повышенной опасности (далее –РПО) формируют перечень РПО, устанавливающий основные мероприятия, обеспечивающие безопасность выполняемых работ, порядок подготовки и проведения РПО, применительно к конкретным видам работ и производственным условиям с учетом пункта 4.1, приложения Б СТО Газпром 18000.2-029-2024.